МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

МОСКОВСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация: программист

ОТЧЁТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №10

Тема: NAT

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

Листов:

| Выполнил студент группы П-8-24 Брагин Назар Андреевич «__20__»__марта__2026 года | Проверил преподаватель _____________Д.В.Серяк «_20_»__марта__2026 года |
| --- | --- |

Москва 2026

Цель работы:

1. Изучить технологию Network Address Translation (NAT).

2. Настроить перегруженный NAT (NAT Overload / PAT).

3. Обеспечить выход устройств с частными IP-адресами в внешнюю сеть.

Ход работы:

Основная сеть:

Была собрана сеть, состоящая из двух роутеров, коммутатора, нескольких компьютеров и двух серверов. Компьютеры PC0–PC2 и Server0 подключены к Switch0, Router0 и Router1 соединены между собой, а Server1 подключён к Router1.

Рисунок 1 – Топология сети

Настройка Switch0

На коммутаторе были настроены VLAN’ы и режимы портов:

- Порты для компьютеров PC0–PC2 настроены в режим access и отнесены к VLAN 2.

- Порт для Server0 отнесён к VLAN 3.

- Порт, ведущий к Router0, настроен в режим trunk с разрешением VLAN 2 и 3.

Рисунок 2 – Настройка Switch0

Настройка Router0

На роутере были созданы субинтерфейсы:

- FastEthernet 0/1.2 — VLAN 2 (192.168.2.1/24)

- FastEthernet 0/1.3 — VLAN 3 (192.168.3.1/24)

Также был настроен физический интерфейс FastEthernet 0/0 для подключения к Router1.

Рисунок 3 – Настройка субинтерфейсов Router0

Настройка Router1

На внешнем роутере были прописаны IP-адреса на интерфейсах:

- FastEthernet 0/0 — 213.234.10.1

- FastEthernet 0/1 — 213.234.20.1

Рисунок 4 – Настройка Router1

Настройка NAT на Router0

Были выполнены следующие действия:

- Назначены роли интерфейсов (inside/outside);

- Создан стандартный список доступа FOR-NAT, разрешающий трафик из внутренних сетей 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24;

- Настроен перегруженный NAT (overload) с использованием интерфейса FastEthernet 0/0.

Рисунок 5 – Настройка NAT

Настройка устройств

На компьютерах PC0–PC2 и серверах были заданы соответствующие IP-адреса. На Router0 был добавлен статический маршрут по умолчанию.

Рисунок 6 - настройка серверов

Проверка работоспособности

Была проведена проверка связи:

- Пинг с компьютеров внутренней сети до Server1 (внешний сервер);

- Пинг на роутер.

Рисунок 6 – Пинг

Вывод: в ходе практической работы был изучен принцип работы технологии Network Address Translation.