Вот готовый конспект на основе твоего текста + статьи с Хабра. Я сделал его чётким, структурированным и разговорным, чтобы ты мог легко читать, запоминать и отвечать на вопросы преподавателя.

1. Основные понятия

Протокол — это набор соглашений (правил), который определяет, как обмениваться данными между программами/устройствами. Он задаёт формат сообщений, порядок действий, обработку ошибок и т.д. Протоколы позволяют работать разным устройствам независимо от производителя.

Стек протоколов — это согласованный набор протоколов разных уровней, который вместе обеспечивает полное взаимодействие в сети. Примеры популярных стеков:

- TCP/IP (основной в Интернете)

- OSI (эталонная модель)

- IPX/SPX (старый от Novell)

- NetBIOS/SMB (Microsoft + IBM)

2. Модель OSI (7 уровней) — теоретическая

Это эталонная модель. Каждый уровень решает свою задачу и взаимодействует только с соседними.

- Физический — биты по проводам/радио (кабели, сигналы).

- Канальный — передача кадров между соседними устройствами, MAC-адреса, обнаружение ошибок (Ethernet).

- Сетевой — маршрутизация пакетов через сети, IP-адресация.

- Транспортный — доставка данных от процесса к процессу (TCP / UDP).

- Сеансовый — управление сеансом связи (установка, поддержка, разрыв).

- Представительский — преобразование данных (кодировка, сжатие, шифрование).

- Прикладной — интерфейс для приложений (HTTP, FTP, SMTP и т.д.).

3. Модель TCP/IP (4 уровня) — практическая (реальная модель Интернета)

Microsoft и реальный мир используют упрощённую 4-уровневую модель:

- Уровень Приложения ← объединяет 5, 6 и 7 уровни OSI (HTTP, FTP, DNS, SMTP и др.)

- Транспортный ← соответствует 4 уровню OSI (TCP и UDP)

- Межсетевой (Internet) ← соответствует 3 уровню OSI (IP)

- Сетевой интерфейс (Network Access) ← объединяет 1 и 2 уровни OSI (Ethernet, Wi-Fi)

Главное отличие: OSI — теоретическая, строгая, 7 уровней. TCP/IP — практическая, гибкая, 4 уровня. TCP/IP реально работает в интернете, OSI — больше для понимания и стандартизации.

4. Ключевые протоколы

Транспортный уровень:

- TCP — надёжный, с установкой соединения (трёхэтапное рукопожатие), подтверждением получения, упорядочиванием пакетов, повторной отправкой. Используется, когда важна целостность (веб, почта, файлы).

- UDP — быстрый, без соединения, без гарантий доставки и порядка. Используется для видео, игр, DNS, где скорость важнее надёжности.

Сетевой уровень:

- IP (IPv4 / IPv6) — адресация и маршрутизация пакетов. Не гарантирует доставку.

- ICMP — служебный, сообщения об ошибках (ping использует ICMP).

- ARP — переводит IP-адрес в MAC-адрес (в локальной сети).

- RARP — наоборот (устарел).

Прикладной уровень (примеры):

- HTTP — передача веб-страниц (порт 80/443)

- FTP — передача файлов (порты 20, 21)

- SMTP — отправка почты (порт 25)

- POP3 / IMAP — получение почты

- DNS — преобразование доменных имён в IP

- Telnet — удалённый доступ

- SNMP — управление сетью

5. Адресация в сетях TCP/IP

Компьютер имеет 3 типа адресов:

- Физический (MAC) — 6 байт, уникальный, «прошит» в сетевой карте.

- Сетевой (IP) — логический адрес (IPv4 — 32 бита, IPv6 — 128 бит).

- Символьный (DNS-имя) — www.example.com

IP-адрес IPv4 состоит из 4 октетов (0–255). Пример: 192.168.1.1

Классы IP-адресов (устаревающая концепция, но часто спрашивают):

- A — очень большие сети (1-й бит 0)

- B — большие сети (10)

- C — маленькие сети (110)

- D — multicast, E — экспериментальный

Частные адреса (RFC 1918) — не маршрутизируются в интернет:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (A)

- 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (B)

- 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (C)

Для выхода в интернет используется NAT (трансляция адресов).

Маска подсети — показывает, где заканчивается сеть и начинается хост. Пример: 255.255.255.0 (/24) → 24 бита — сеть, 8 бит — хосты.

CIDR — бесклассовая адресация (современный подход, вместо жёстких классов A/B/C).

6. Сокеты (из статьи на Хабре)

Сокет — это «розетка» для сетевого взаимодействия. В Python используется модуль socket.

Основные шаги:

- Сервер: socket() → bind() → listen() → accept() → send()/recv() → close()

- Клиент: socket() → connect() → send()/recv() → close()

TCP-сокет — потоковый (SOCK_STREAM), надёжный. UDP-сокет — датаграммный (SOCK_DGRAM), без соединения.

Полезные фразы для ответа преподавателю

- «Протокол — это правила обмена данными, а стек — их набор по уровням.»

- «Модель OSI — теоретическая 7-уровневая, TCP/IP — практическая 4-уровневая.»

- «TCP надёжный с соединением, UDP — быстрый без гарантий.»

- «IP отвечает за маршрутизацию, TCP/UDP — за доставку между процессами.»

- «Сокет — это endpoint для коммуникации, как телефонный номер.»

Если хочешь, я могу сделать:

- Ещё короче версию (на 1 страницу)

- Версию с вопросами-ответами (типа «Что такое TCP vs UDP?»)

- Добавить таблицу сравнения OSI и TCP/IP

Скажи, что доработать или какие моменты нужно углубить для разговора с преподом. Удачи на паре!